ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию в текстовой форме

2026г.

ООО «СибПроект»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Заказчик: Администрация Родниковского муниципального района Ивановской области

Муниципальный контракт: № 4 от 12.01.2026г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

2026г.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | том |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав МО Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | М 1:5 000 |
| 3 | Карта функциональных зон | М 1:5 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| 5 | Сведения, предусмотренные п.5.1 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ |  |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| 6 | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка | том |
| 7 | Материалы по обоснованию. Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:5 000 |
| 8 | Материалы по обоснованию. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5 000 |
| 9 | Материалы по обоснованию. Карта планируемого размещения особой экономической зоны на территории городского поселения | М 1:5 000 |

Список используемых сокращений

СТП - Схема территориального планирования

АИП ИО - адресная инвестиционная программа Ивановской области

ГП - городское поселение

ГРОРО - Государственный реестр объектов размещения отходов

ГрадК - Градостроительный кодекс

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение

ж.д. - железная дорога, железнодорожный

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

з/у -земельный участок

ИСОГД - информационная система обеспечения градостроительной деятельности

КНС - канализационная насосная станция

КОС - канализационные очистные сооружения

ЛЭП - линии электропередачи

МНГП - местные нормативы градостроительного проектирования

МО - муниципальное образование

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания

н/с -несекретно

п/с (ПС) - подстанция

ОМЗ - объект местного значения

ОРЗ - объект регионального значения

СЖД - Северная железная дорога

ПДК - предельно допустимая концентрация

ПСД - проектно-сметная документация

РЖД Российские железные дороги

РНГП, РНГП ИО - региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области

РФ - Российская Федерация

РЦП - региональная целевая программа

СЗЗ - санитарно-защитная зона

ИО - Ивановская область

СТП РФ - схема территориального планирования Российской Федерации

СТП ИО - схема территориального планирования Ивановской области

Содержание

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2. ГРАНИЦЫ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ГРАНИЦА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА г. РОДНИКИ	10

3. ИЗМЕНЕНИЯ в ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ	10

3.1 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	10

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	13

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	13

5.1 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	15

5.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	18

5.3 ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ	19

6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА	20

6.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	20

6.2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	20

6.3 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ	21

7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЬЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАПЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЕГО ТЕРРИТОРИИ	26

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ИВАНОВО»	29

9. ПЕРЕЧЕНЬ и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	31

9.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУВЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31

9.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУВЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	35

9.3. НАЛИЧИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	46

9.4. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗвИТИЮ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	48

9.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	50

Введение

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее по тексту – «Родниковское ГП») подготовлены на основании муниципального контракта №4 от 12.01.2026г. специалистами ООО «СибПроект», в соответствии с техническим заданием.

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление администрации Родниковского муниципального района Ивановской области от 18.11.2025 г. № 1393 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» МСК-22, зона - на основе цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от январь 2026 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Цель разработки –

-предусмотреть размещение линейного объекта местного значения - дороги, согласно протоколу заседания комиссии по землепользования и застройке муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области от 12.11.2025г.

- устранение несоответствия генерального плана правил землепользования и застройки.

Задачи проекта:

- изменение функционального зонирования территории (приведение в соответствии с правилами землепользования и застройки, при отображении линейного объекта местного значения),

- уточнение перечня планируемых объектов капитального строительства местного значения для размещения на территории поселения, с отображением их местоположения и основных характеристик;

- учет в Генеральном плане муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» актуальных сведений о планируемом размещении:

1) объектов федерального значения, предусмотренных утверждёнными документами территориального планирования Российской Федерации;

2) объектов регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования Ивановской области;

3) объектов местного значения, предусмотренных схемой территориального планирования Родниковского муниципального района;

- внесение изменений в генеральный план на основании заявлений, поступивших от физических и юридических лиц;

- приведение графических материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями действующего приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- устранение в материалах генерального плана ранее выраженных замечаний.

Изменения вносятся в графическую часть утвержденного генерального плана, выполненного ООО «НПО «Южный градостроительный центр» в 2021г. с учетом последующих изменений, принятых в установленном порядке.

Проект изменений выполнен в виде карт и новой редакции соответствующих карт действующего генерального плана:

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения;

- Карта функциональных зон.

Материалов по обоснованию:

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного (районного) значения;

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территорий (в том числе границ лесничеств);

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого размещения особой экономической зоны на территории городского поселения.

.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Формирование новой системы стратегического планирования в Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и требования ст. 26 Градостроительного кодекса РФ послужило одним из оснований для принятия решения о необходимости подготовки настоящего проекта изменений генерального плана.

Система документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня является основаниями для разработки государственных и муниципальных программ и, соответственно, настоящего проекта внесения изменений.

Проект изменений генерального плана Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района Ивановской области выполнен с учетом перспективной экономической специализации Ивановской области, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28.012.2024 N 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года».

Проект изменений выполнен с учетом Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2030 года (утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 27.04.2021 г. №220-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2030 года» (с изменениями на 09.09.2024г).

Настоящим проектом изменений учтены мероприятия Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» до 2030 года, касающиеся территории Родниковского городского поселения.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» до 2030 года (утв. решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 31.03.2022 г. № 25) с целью обеспечения сбалансированного территориального развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» определены уникальность, индивидуальность муниципального образования, а также предложены направления развития и проекты для специализации городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

На основе объективных условий стратегией предложены следующие текущие и перспективные отрасли специализации муниципального образования «Родниковское городское поселение»:

- Обрабатывающая промышленность, в том числе текстильная, швейная, пищевая, производство металлоконструкций, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий;

- Перспективная специализация - обрабатывающая промышленность с развитым высокотехнологичным производством, обеспечивающая импортозамещение и функционирование экспортоориентированных производств.

Основные задачи и направления развития:

- повышение качества городской среды, создание города, удобного для жизни, решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие муниципально-частного партнерства;

- развитие дорожной инфраструктуры;

- повышения качества муниципального управления, внедрение передовых технологий муниципального управления;

- поддержка деятельности ведущих промышленных предприятий;

- формирование единого бренда города.

В настоящее время Стратегия (программа) социально-экономического развития «Родниковское городское поселение» Родниковского района не разработана, в муниципальном образовании действуют следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» (утв. постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022 № 1616);

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» (утв. постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 28.12.2022 г. № 1643);

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на 2017-2028 годы (утв. постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» 13.12.2016г. №1683);

4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на 2021-2028 годы (утв. постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 05.05.2022 № 558).

2. ГРАНИЦЫ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ГРАНИЦА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА г. РОДНИКИ

Одной из основных задач генеральных планов является корректное отображение границ муниципальных образований и отображение (установление в случае необходимости) границ населенных пунктов.

Муниципальное образование «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области наделен статусом городского поселения законом Ивановской области от 25.02.2005 года №50-ЗС «О городском и сельских поселений в Родниковском муниципальном районе».

Граница муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» внесена в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке, имеет реестровый номер 37:15-3.5.

Граница населенного пункта г. Родники внесена в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке, имеет реестровый номер 37:15-4.10.

Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области не планируется изменение границ городского поселения и населенного пункта.

3. ИЗМЕНЕНИЯ в ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ

Изменения функционального зонирования в границах МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», предлагаемые настоящим проектом, связаны:

1. С техническими изменениями функционального зонирования в целях приведения графического отображения функциональных зон и их наименования в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»);

2. С выполнением раздела «Параметры функциональных зон» Положение о территориальном планировании в соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;

3. С локальными изменениями функционального зонирования в целях учета поступивших предложений для повышения эффективности использования территории, а также обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

3.1 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план городского поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Таблица 3.1-1 - Функциональные зоны на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | Жилые зоны |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х надземных этажей) с приусадебными земельными участками и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более чем 3), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами обслуживания жилой застройки и объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания. |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Застройка преимущественно многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5-8 этажей с расширенным набором объектов обслуживания жилой застройки и объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания. |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами 9 и более этажей с расширенным набором обслуживания жилой застройки и объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания. |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения (культуры, предпринимательской деятельности, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административные, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, объекты административного, делового, финансового назначения, торговли, гостиницы, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан и сопутствующие объекты инженерной инфраструктуры), коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры, а также для обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | Предназначена для размещения объектов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов культуры и искусства, объектов религиозного культа, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, специализированной общественной застройки иных видов, а также вспомогательной инфраструктуры. |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 6 | Производственная зона | Размещение производственных предприятий, объектов недропользования, агропромышленных объектов, складских комплексов, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, а также коммерческих объектов, объектов общественно-делового назначения, допускаемых к размещению в зонах производственного использования. |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | Предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения. |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | Размещение улиц, дорог, проездов, уличного озеленения, размещение объектов внешнего транспорта, в том числе полосы отвода автомобильных дорог, а также объекты инфраструктуры обеспечения движения. |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| 9 | Зона садоводства, огородничества | Предназначена для размещения садоводческих и огороднических объединений, предназначенных для осуществления отдыха и выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур. |
| 10 | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначенная для ведения сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной продукции или садоводства |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| 11 | Зона рекреационного назначения | Предназначена для территорий занятых многолетними насаждениями (в том числе лесными насаждениями), сохраняемыми природными ландшафтами и иными неиспользуемыми территориями, а также водными объектами. |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предназначена для размещения скверов, парков, бульваров, набережных, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары. |
| 13 | Лесопарковая зона | Зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Территория включают в себя: леса, водные объекты, природные ландшафты и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов. Могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты. |
| 14 | Зона лесов | Предназначена для земельных участков лесов в составе земель лесного фонда |
|  | Зоны специального назначения |  |
| 15 | Зона кладбищ | Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов при них. |

Таблица 2.11-2 - Баланс функциональных зон, выделенных на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах муниципального образования | 1773,2 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 565,0 |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 61,3 |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 29,6 |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 19,1 |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 34,2 |
| 6 | Производственная зона | 324,7 |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 30,8 |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 248,5 |
| 9 | Зона садоводства, огородничества | 118,9 |
| 10 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,2 |
| 11 | Зона рекреационного назначения | 261,3 |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,6 |
| 13 | Лесопарковая зона | 3,1 |
| 14 | Зона лесов | 36,1 |
| 15 | Зона кладбищ | 25,3 |
| 16 | Поверхностные водные объекты | 9,3 |

* площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 15.0

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели действующей редакции генерального плана не подлежат корректному сопоставлению с показателями в новой его редакции, так как в проекте изменений подсчет земель в редакции проекта изменений выполнен в границах «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», приведенных в соответствие с действующей редакцией Закона Ивановской области от 11.05.2005 N 52-ОЗ (ред. от 14.03.2018) «О наделении Родниковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Таблица 4-1 - Баланс территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
|  | Всего земель | га | 1773,2 | 1773,2 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 1732,8 | 1732,8 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3,2 | 3,2 |
| 1.3 | Земли промышленности ……. специального назначения | га | 1,1 | 1,1 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 36,1 | 36,1 |

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия.

Не отображены в графической части проекта, так как до настоящего времени не утверждены. В разделе 5.1 приводится перечень ОКН, расположенных в границах МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»;

2) защитная зона объекта культурного наследия.

Отображены в графической части проекта. При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ.

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН;

4) придорожные полосы автомобильных дорог.

Отображены в графической части проекта;

5) охранная зона трубопроводов (газопроводов).

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН;

6) охранная зона линий и сооружений связи.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН;

7) охранная зона особо охраняемой природной территории (памятника природы).

Установлена охранная зона памятника природы местного значения «Дуб черешчатый» (Алексеевский дуб), отображена в графической части проекта в соответствии с Решением Совета МО «Родниковский муниципальный район» от 25.01.2018г. №6;

8) водоохранная (рыбоохранная) зона.

Отображены в графической части проекта;

9) прибрежная защитная полоса.

Отображена в графической части проекта;

10) зоны затопления и подтопления.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН;

11) санитарно-защитная зона.

Отображена в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН;

12) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

Отображена в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН;

13) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Отображена в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН;

14) охранная зона тепловых сетей.

Отображена в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с Перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», приведенном в разделе 9 настоящего сшива.

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». Согласно данным, предоставленным Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области в письме от 25.12.2020г. №ИСХ-5126-041/01-11, в пределах МО находятся месторождения полезных ископаемых (подземные воды).

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления услуг Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минприроды России от 13.02.2013 г. №53.

Выводы:

1. Территория МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» характеризуется наличием зон с особыми условиями использования территории. Значительное количество земельных участков в его границах находятся в границах зон с особыми условиями использования территории, что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на их хозяйственное использование.

2. Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранная зона, зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства и зоны, подверженные ЧС природного и техногенного характера.

3. Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории находится на начальном этапе, в расчетный срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования территории необходимо поставить на кадастровый учет.

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью обновлена, переработана и приведена в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

5.1 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее время на территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» находятся 10 объектов культурного наследия, в таблице 5.1.1 приведен перечень:

Таблица 5.1-1 Объекты культурного наследия, расположенные на территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| № п/п | Наименование | Место расположения, адрес | Реквизиты нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану объекта | Категория историко-культурного значения объекта | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достопримечательное место, связанное с жизнью и деятельностью А.А.Салеева, 1926-1929гг. | г.Родники, мкр.Гагарина, 1А | Распоряжение Правительства Ивановской области от 22.10.2014г. №246-рп Распоряжение Правительства Ивановской области от 13.04.2016г. №55-рп | Местная (муниципальная) | Достопримечательное место |
| 2 | Могила полного кавалера славы Капустина П.Е. | г.Родники, городское кладбище | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009г. №70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
| 3 | Памятник В.И.Ленину, 1930г. | г.Родники, пл.Ленина | Распоряжение Правительства Ивановской области от 22.10.2014г. №246-рп Распоряжение Правительства Ивановской области от 13.04.2016г. №55-рп | Местная (муниципальная) | Памятник |
| 4 | Школа | г.Родники, пл.Ленина, 10а | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009г. №70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
| 5 | Воинские захоронения на территории городского кладбища | г.Родники, Малышевский проезд, городское кладбище | Решение исполкома Ивановского облсоввета депутатов трудящихся от 07.04.1975г. №7/7 Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 14.02.2018г. №16-о | Региональная | Памятник |
| 6 | Жилой дом фабрикантов Красильщиковых, вторая половина XIX в. | г.Родники, ул.Советская, 4 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 21.01.2017г. №125-о | Местная (муниципальная) | Памятник |
| 7 | Клуб для служащих фабрики Красильщиковых | г.Родники, ул.Советская, 14 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.12.2016г. №111-о | Региональная | Памятник |
| 8 | Рабочая казарма фабрики Красильщиковых | г.Родники, ул.Советская, 18 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 16.11.2017г. №124-о | Местная (муниципальная) | Памятник |
| 9 | Фабрика Товарищества мануфактур Анны Красильщиковой с сыновьями, 1880-1920-е гг. | г.Родники, ул.Советская, 20 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 16.05.2018г. №36-о | Местная (муниципальная) | Достопримечательное место |
| 10 | Могила Шагова Николая Романовича (1182-1918) | г.Родники, ул.Техническая | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. №1327 | Федеральная | Памятник |

Все объекты культурного наследия, расположенные в границах МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» отображены в графической части проекта изменений на «Карте зон с особыми условиями использования территории» М 1:5 000 в виде соответствующего условного знака, с обозначением территории объекта культурного наследия.

По данным, предоставленным Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, на момент разработки проекта изменений границы территории объекта культурного наследия установлены для:

- Могила Шагова Николая Романовича (1882-1918), граница территории утверждена Приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 10.12.2014г. №76;

- Воинские захоронения на территории городского кладбища, граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 14.02.2018г. №16-о;

- Клуб для служащих фабрики Красильщиковых, граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.12.2016г. №111-о;

- Фабрика Товарищества мануфактур Анны Красильщиковой с сыновьями, 1880-1920-е гг., граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 16.05.2018г. №36-о;

- Рабочая казарма фабрики Красильщиковых, граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 16.11.2017г. №124-о;

- Жилой дом фабрикантов Красильщиковых, граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 21.11.2017г. №125-о;

- Памятник В.И.Ленину, граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 22.06.2018г. №49-о;

- Достопримечательное место, связанное с жизнью и деятельностью А.А.Салеева, граница территории утверждена Приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 26.07.2016г. №40-о.

Для остальных объектов культурного наследия, расположенных в границах МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», границы территории ОКН пока не установлены.

Сведения о границах охранных зон ОКН отсутствуют.

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН в графической части проекта отображена защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ.

В соответствии с ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками ОКН, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитных зон объектов культурного наследия отображены в проекте согласно п.3 ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном Федеральным законом, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

5.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время особо охраняемые территории в границах МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» представлены следующими объектами:

1. Особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы Ивановской области «Родниковский ботанический сад». В настоящее время границы памятника природы не определены, сведения об указанной особо охраняемой территории не внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

2. Особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы Ивановской области «Дендрологический сад Родниковской ветлебницы». В настоящее время границы памятника природы не определены, сведения об указанной особо охраняемой территории не внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

3. Особо охраняемая природная территория местного значения Родниковского муниципального района – «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)». Границы территории установлены Решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 07.12.2017г. №91.

Для всех вышеперечисленных ООПТ охранные зоны не установлены.

Территории особо охраняемых природных объектов отображены в графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования.

5.3 ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ

На территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» расположены земли лесного фонда. Граница Вичугского лесничества Ивановской области внесена в ЕГРН с реестровым номером 37:00-15.1. Площадь лесного фонда составляет 36,15 га.

6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Территория городского поселения расположена в зоне влияния Ивановско-Шуйской агломерации и является сосредоточением интересов и полномочий различных уровней государственной и муниципальной власти.

6.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В период подготовки проекта изменений в генеральный план «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к его территории.

К таким документам относятся:

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 N 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами на территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» отсутствуют планируемые объекты федерального значения.

Таким образом, в рамках настоящего проекта не требуется выполнение обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов федерального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений его использования.

Соответственно, в графической части проекта изменений на Карте размещения планируемых объектов федерального и регионального значения не отображены планируемые объекты федерального значения.

6.2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Приведенный в настоящем проекте перечень планируемых для размещения на территории «Родниковское городское поселение» объектов регионального значения подготовлен на основе обновленной редакции СТП Ивановской области, разработанной в 2024 г. ООО «НПО «Южный градостроительный центр», размещенной в системе ФГИС ТП и во время разработки настоящего проекта, находящейся в стадии утверждения.

Таблица 6.2.1 – Перечень планируемых объектов регионального значения на территории Родниковского городского поселения

| Индекс объекта | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Основные характеристики объекта (параметры) | Местоположение | Срок реализации | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области | Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Родники 10+721 км по 51+950 км в Ивановском и Родниковском районах Ивановской области | 44 км | Ивановский муниципальный район, сельское поселение Подвязновское, сельское поселение Куликовское, сельское поселение Тимошихское, Родниковский муниципальный район, сельское поселение Каминское, сельское поселение Филисовское, город Родники | Расчетный срок | Устанавливается придорожная полоса, размеры придорожной полосы определяются проектом |
| 1.1.18 |  | Реконструкция автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма км 122+020 по 168+250 км в Родниковском, Вичугском, Кинешемском районах Ивановской области | 47 км | Родниковский муниципальный район, город Родники, сельское поселение Филисовское, Вичугский муниципальный район, сельское поселение Октябрьское, город Вичуга, сельское поселение Сунженское, Кинешемский муниципальный район, сельское поселение Горковское | Расчетный срок |  |

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения вышеперечисленных объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, для планируемых объектов регионального значения не требуется, так как в настоящее время различными документами определены конкретные территории (земельные участки) для их размещения или предусмотрена реконструкция существующих объектов.

В графической части проекта отображены все указанные выше планируемые объекты регионального значения и возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и последующей эксплуатации.

6.3 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ

Схема территориального планирования Родниковского района (СТП Родниковского района) была выполнена ООО Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» (ООО «НПО «ЮРГЦ») в 2023г.

В Таблице 6.3.1. перечень мероприятий СТП Родниковского района по территориальному планированию, касающихся территории Родниковского городского поселения.

По согласованию с администрацией Родниковского района сформирован не потерявший актуальности в настоящее время перечень мероприятий СТП Родниковского района (объектов местного (районного) значения), подлежащих учету и отображению в проекте генерального плана Родниковского городского поселения (приводится в Таблице 6.3.2).

Соответственно, в материалах графической части настоящего проекта изменений на Карте планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного (районного) значения/

Таблица 6.3.1 - Планируемые для размещения на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области объекты местного районного значения

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые для размещения на территории Родниковского муниципального района объекты местного значения в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательная организация | Строительство средней общеобразовательной школы в г. Родники | Мощность 800 мест | Родниковский район, Родниковское ГП, г. Родники, мкр.Машиностроитель | Расчетный срок | Муниципальная программа Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района» |
| 1.2 |  | Реконструкция территории (строительство открытых спортивных плоскостных сооружений) МБОУ средняя школа № 2 | Применить типовые решения | Родниковский район, Родниковское ГП, г. Родники, Северный проезд, д.1 | Расчетный срок | Стратегия РМР, предложение управления образования |
| 1.3 | Организация дополнительного образования | Комплексная реконструкция и благоустройство территории у здания МКУ ДО "Родниковская ДШИ" | Мощность и иные показатели определяются на последующих стадиях проектирования | Родниковский район, Родниковское ГП. г. Родники, ул. Советская, д.20-д | Расчетный срок | Предложение отдела культуры и туризма |
| Планируемые для размещения на территории Родниковского муниципального района объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объекты физической культуры и массового спорта | Реконструкция районного стадиона | Устройство дренажа, строительство установка крытых трибун на 1000 мест, иные показатели определяются на последующих стадиях проектирования | Родниковский район, Родниковское ГП, г. Родники | Расчетный срок | Предложение ООО «НПО «ЮРГЦ» на основе стратегии СЭР района и МНГП |
| 1.5 |  | Реконструкция хоккейной площадки на стадионе «Труд» | Устройство твердого основания, Строительство навеса и трибун на 100 мест, установка оборудования для искусственного льда, | Родниковский район, Родниковское ГП, г. Родники | Расчетный срок |  |
| 1.6 |  | Строительство ФОКОТ на земельном участке МБУ «Триумф» | Характеристики устанавливаются на последующих этапах проектирования | Родниковский район, Родниковское ГП, г. Родники, ул. Космонавтов 2, | Расчетный срок | Предложение ген. плана Родниковского ГП |
| 1.7 |  | Велосипедная дорожка ж/д станция Горкино – г. Родники (автостанция) | Протяженностью 9,2 км | Родниковский район, Родниковское ГП, Филисовское СП, Каминское СП (на участке бывшего железнодорожного полотна) | Расчетный срок | Предложение ООО «НПО «ЮРГЦ» в целях реализации стратегии РМР |
| 1.8 |  | Строительство освещенной лыжной трассы, на участке велосипедной дорожки ж/д станция Горкино – г. Родники (автостанция) для использования в зимнее время | Протяженностью 4,7 км, остальные характеристики устанавливаются на последующих этапах проектирования | Родниковский район, Родниковское ГП, Филисовское СП (на участке бывшего железнодорожного полотна от Родниковского машиностроительного завода до пересечения с подъездом к с. Постнинский) | Расчетный срок | Предложение ООО «НПО «ЮРГЦ» на основе МНГП |

7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЬЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАПЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЕГО ТЕРРИТОРИИ

Действующим законодательством к объектам местного значения городского поселения отнесены объекты в следующих областях:

Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение;

Автомобильные дороги местного значения;

Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В графической части генерального плана отображены виды объектов местного значения МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», подлежащие отображению в соответствии с ст. 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области».

Подготовленный на основании вышеуказанного закона Ивановской области перечень видов планируемых объектов местного значения был согласован с заказчиком.

На основании норм действующего законодательства был сформирован возможный перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения поселения (Таблица 7.1.) и сформулирована оценка их возможного влияния на комплексное развитие его территории.

В Положение о территориальном планировании генерального плана МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» будут включены только необходимые и обоснованные планируемые объекты местного значения.

Таблица 7.1.- Перечень видов планируемых объектов местного значения

| № п/п | Планируемые для размещения объекты местного значения, поселения в области: | Виды объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 10 - 6 кВ | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов, расположенных на территории МО электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Распределительные и трансформаторные подстанции 10 - 6 кВ |  |
|  | Газоснабжение | Газораспределительные пункты (ГРП) | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов, расположенных на территории МО газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Газопроводы высокого и среднего давления |  |
|  | Теплоснабжение | Магистральные сети | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов, расположенных на территории МО теплоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Котельные |  |
|  |  | ЦТП, Насосные станции |  |
|  | Водоснабжение | Водозаборы | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов, расположенных на территории МО теплоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Водоочистные сооружения, насосные станции |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Водоотведение | Канализационные очистные сооружения | Улучшение условий проживания населения города. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод, Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Канализационные насосные станции на магистральной сети |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Сети и сооружения дождевой канализации | Каналы и магистральные сети дождевой канализации | Улучшение условий проживания населения. Увеличение сроков эксплуатации дорожных покрытий. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Очистные сооружения дождевой канализации |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | Главные улицы и дороги в границах населенного пункта | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности МО, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Иные объекты улично-дорожной сети |  |
| 3 | Муниципальные объекты гражданской обороны | Бомбоубежище | Повышение уровня защищенности населения в мирное время и в особый период |
|  |  | Объекты обеспечения пожарной безопасности |  |
|  |  | Оповещатели |  |
| 4 | Источники противопожарного водоснабжения | Источники противопожарного водоснабжения | Повышение уровня пожарной безопасности на территории МО. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства |
|  |  | Подъезды для забора воды |  |
| 5 | Объекты физической культуры и массового спорта | Спортивные залы | Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и массового спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |
| 6 | Объекты культуры | Библиотеки. Архивы | Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории ГП |
|  |  | Дома культуры. Клубы |  |
|  |  | Муниципальные музеи. Кинозалы |  |
| 7 | Особо охраняемые природные территории местного значения | Особо охраняемые природные территории местного значения | Сохранение природных объектов. Повышение инвестиционной привлекательности городского поселения |
| 8 | Рекреационные объекты для массового отдыха жителей | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи | Улучшение условий проживания населения города. Повышения уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение инвестиционной привлекательности городского поселения |
| 9 | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища традиционного захоронения | Повышение качества оказания ритуальных услуг |
| 10 | Объекты материально-технического обеспечения органов местного самоуправления | Здания органов местного самоуправления | Повышение качества муниципальных услуг |

В рамках настоящего проекта (на основании материалов действующего генерального плана, материалов по обоснованию настоящего проекта изменений, утверждённых проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса), был сформирован Перечень планируемых объектов местного значения, размещаемых в пределах МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

В Положении о территориальном планировании генерального плана МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» выполнен раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения».

В разделе указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

8. ОСОБО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНа ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ИВАНОВО»

На территории МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» отображены границы отдельных участков особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» общей площадью немногим более 100 га, реестровый номер .

9. ПЕРЕЧЕНЬ и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

9.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУВЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с сильными ветрами, бурями, градом, заморозками, засухой, природными пожарами.

Опасные геологические явления и процессы

В соответствии с паспортом территории Родниковского муниципального района на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района отсутствуют опасные геологические явления и процессы.

Опасные гидрологические явления и процессы

В соответствии с паспортом территории Родниковского муниципального района на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района отсутствуют опасные гидрологические явления и процессы.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области в соответствии с паспортом территории Родниковского муниципального района Ивановской области к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильный ветер, в том числе шквал, смерч: скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом): количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь): количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди: количество осадков - 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 ч.;

- очень сильный снег: количество осадков - не менее 20 мм за период не более 12 ч.;

- крупный град: диаметр градин 20 мм и более;

- сильная метель: общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м;

- сильная пыльная (песчаная) буря;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения на проводах гололедного станка – 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

- сильный туман: видимость 50 м и менее;

- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);

- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более;

- заморозки, засуха.

Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в виде сильных ливневых дождей, крупного града, засухи составляет до 70 %.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильный ветер, в том числе шквал.

К опасным атмосферным вихрям, сопровождающимся значительными скоростями ветра, наблюдаемых на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области относятся смерчи. Ширина полосы опасного воздействия смерча не превышает 1 км, длина до 15-20 км. Вероятность прохождения смерча оценивается один раз в 100 лет.

По результатам средних многолетних наблюдений на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области наблюдались шквалистые ветры в порывах до 20 – 25 м/сек., наносившие материальный ущерб жилищному фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с – один раз в пять лет, 27 м/с – один раз в двадцать пять лет и 31 м/с – один раз в пятьдесят лет. Шквалистый ветер приводил к чрезвычайным ситуациям, связанным с авариями на энергетических и коммунальных сетях, пожарам.

Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом).

В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Очень сильный ливень (очень сильный ливневый дождь).

Сильные ливни (более 30 мм в сутки). Повторяемость данного явления один раз в 10-15 лет. Сильные ливни опасны не только сами по себе, вызывая размывы на различных транспортных коммуникациях, но также они могут вызвать паводки на реках.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, обрывы ЛЭП и линий связи, затруднения в работе автотранспорта, увеличение числа ДТП, падение деревьев со слабой корневой системой.

Снегопады, метели.

Повторяемость снегопадов отмечается один раз в 2-10 лет. Максимальный прирост снега за снегопад составляет 20-25 см. Выпадение такого количества снега

сутки вызывает серьезные затруднения в работе автомобильного, железнодорожного транспорта и создает предпосылки к возникновению ЧС.

Повторяемость интенсивных метелей один раз за 4-5 лет. Интенсивные метели главным образом нарушают нормальное функционирование автомобильного, железнодорожного транспорта.

Град.

В весенне-летний период ливневые дожди часто сопровождается выпадением града и грозами. Повторяемость выпадения града:

- диаметром 20 мм и более один раз в 10-15 лет;

- диаметром менее 20 мм один раз в 2-3 года.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Выпадение града связано, как правило:

- с прохождением областей пониженного давления;

- резкой неустойчивостью воздушных масс;

- местными орографическими особенностями:

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и сотни километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек.

Градом наносится ущерб сельскому хозяйству, жилищному фонду, объектам экономики. По данным средних многолетних наблюдений град может выпадать на площади до 8 км2.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5ºС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Заморозки.

Сильные морозы представляют значительную опасность, особенно для коммунальных служб. Наиболее опасны устойчивые многодневные морозы, случающиеся реже, чем однодневные. Они возможны в среднем один раз в несколько десятилетий.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. На дорогах возможно появление гололёда, увеличения числа ДТП.

Засуха.

Засухи, возникающие в периоды длительных высоких положительных температур воздуха и отсутствия осадков. Повторяемость засух один раз в несколько десятилетий.

По результатам средних многолетних наблюдений территория МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области подвержена засухе. Длительный засушливый период с температурой воздуха +350С и более, температурой почвы +550С – +600С, может привести к гибели культурных и диких растений, нанесению ущерба сельскому хозяйству.

Частота возникновения ЧС, связанных с крупным градом составляет 0,08 в год.

Частота возникновения ЧС, связанных с сильным дождем составляет 0,08 в год.

Частота возникновения ЧС, связанных со шквалами оставляет 0,08 в год.

Сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи, ливневые дожди и т.д., а также износ коммуникаций и оборудования и нарушение технологической дисциплины могут повлечь аварии на коммунальных сетях.

В случае возникновения стихийных бедствий (ураганы, смерчи, снежные заносы и т.д.) потери населения будут зависеть от силы и продолжительности действия стихийного бедствия.

Природные пожары

Согласно паспорту территории Родниковского муниципального района Ивановской области на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района существует риск возникновения природных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, при несвоевременном выполнении противопожарных мероприятий.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру жилых кварталов.

Противопожарный разрыв - специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной не менее 30 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Создают в хвойных, особо пожароопасных лесных массивах с целью разграничения их на блоки и изоляции от участков леса, где имеются источники огня и часто возникают лесные пожары, которые могут перейти в хвойные лесные насаждения. Противопожарные разрывы могут создаваться путем увеличения до необходимой ширины имеющихся в лесных массивах искусственных и естественных преград (дороги, тропы, просеки и т. д.). Размещение противопожарных разрывов на территории лесного фонда предусматривается планом организации ведения лесного хозяйства или в специальных планах противопожарного устройства лесов.

В соответствии с п.4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

К природным пожарам относятся: лесные пожары, торфяные пожары – крупные неконтролируемые пожары на площади: для наземной охраны лесов - 25 га и более, для авиационной охраны лесов – 200 га и более.

9.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУВЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки, на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области имеют незначительный характер.

Согласно паспорту территории Родниковского муниципального района Ивановской области на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района возможно возникновение следующих особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – туляремия, сибирская язва, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия. Заболеваемость иерсинеозом, псевдотуберкулезом, лептоспирозом, туляремией регистрируются в виде единичных случаев.

Сезонный пик заболеваемости инфекциями, передающимися грызунами, через укусы клещей и комаров прогнозируется в июне-июле; лептоспироз – в июне-августе. В связи с купанием в открытых водоёмах в период с июня по сентябрь возможны случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Заболевания туляремией, ГЛПС связано с природными очагами этих инфекций. Действующие очаги туляремии есть во всех муниципальных районах Ивановской области. В случае возникновения очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 200 человек из населения, проживающего в зоне природного очага инфекционного заболевания. Возникновение заболеваний связано с сельскохозяйственными работами и бытовыми условиями (наличие грызунов-носителей инфекции) большей частью в осенне-весенний периоды.

Заболеваемость лептоспирозом связана с крупным рогатым скотом, свиньями. Наибольшую актуальность представляют инфекции, передаваемые клещами – клещевой энцефалит. Заражение чаще всего происходит при посещении очаговых территорий с рекреационной целью. Для клещевого энцефалита характерна выраженная весенне-летняя сезонность, определяемая активностью клещей-переносчиков. С целью профилактики клещевого энцефалита и повышения иммунной прослойки по клещевому энцефалиту необходимо решить вопрос по финансированию вакцинации лиц с бытовым риском заражения (не профессиональные группы риска и дети).

При возникновении очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 0,1% от населения, проживающего в зоне очага инфекционного заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или лептоспирозом.

Оценка риска возникновения ЧС биолого-социального характера – исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области следует, что существует низкая вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцелез, туберкулез).

На территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области возможны вспышки заболеваемости сельскохозяйственных животных (свиней) африканской чумой.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;

- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

- обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа;

- проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания;

- осуществление контроля с целью недопущения ввоза животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС;

- проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях, занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору;

- проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров;

- проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Биологическую опасность для населения МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области могут так же представлять скотомогильники.

Наибольшую угрозу для функционирования МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области представляют взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака, азота, хлора) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте | - | - |

Потенциально опасный объект – это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на предприятиях, АЗС, складах ГСМ, электроподстанциях, котельных, ГРП, ГРС Родники, магистральном газопроводе-отводе, газопроводах высокого давления, среднего и низкого давления.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способное к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Категоризация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1226 «Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам».

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на шесть категорий:

- потенциально опасные объекты 1 категории опасности (особо высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации федерального характера;

- потенциально опасные объекты 2 категории опасности (чрезвычайно высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межрегионального характера;

- потенциально опасные объекты 3 категории опасности (высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера;

- потенциально опасные объекты 4 категории опасности (повышенный уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера;

- потенциально опасные объекты 5 категории опасности (средний уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера;

- потенциально опасные объекты 6 категории опасности (низкий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации не выше локального характера.

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов состоят из:

- сил органов государственного надзора;

- служб (учреждений) и организаций района, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, а также за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- посты гидрологических наблюдений;

- объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса;

- ветлаборатории;

- станции защиты растений;

- пункты сигнализации и прогнозов появления вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;

- посты РХН.

Большая степень изношенности, устаревшее оборудование, нарушение технологической дисциплины, недостаточная эффективность систем безопасности на потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных вызывать потери людей, заражение и загрязнение местности, нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Наиболее масштабные техногенные чрезвычайные ситуации могут быть в результате аварии на предприятиях, использующих в своем производстве АХОВ.

При выполнении полного и своевременного комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возможно максимально снизить вероятность их возникновения на территории района, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций добиться минимального материального ущерба и не допустить причинение вреда здоровью людей и их гибель.

Чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах

В соответствии с паспортом территории Родниковского района Ивановской области на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района отсутствуют химически опасные объекты.

Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах

В соответствии с паспортом территории Родниковского района Ивановской области на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района отсутствуют радиационно опасные объекты.

Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением).

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) могут возникать в результате нарушения условий эксплуатации технологического оборудования на производственных объектах, замыкания электропроводки, нарушения порядка эксплуатации электроприборов и неосторожного обращения с открытым огнем на объектах жилого и социально-бытового назначения, а также в случае совершения актов терроризма на взрывопожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на предприятиях, АЗС, складах ГСМ, электроподстанциях, котельных, ГРП, ШРП, ГРС «Родники», магистральном газопроводе-отводе к ГРС «Родники», газопроводах высокого давления, среднего и низкого давления.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

К потенциально опасным и взрыво-пожароопасным объектам на территории района относятся:

- Электроподстанции ПС 110/6 кВ «Родники-1»; ПС 110/6 кВ «Большевик», ПС 110/10 кВ «Светоч»;

- Теплофикационная электростанция ТЭЦ-ПГУ (г. Родники, ул. Советская, д.20);

- Трансформаторные подстанции (ТП 10/0,4 кВ);

- АЗС и АГЗС;

- Склады ГСМ;

- Канализационные очистные сооружения;

- ООО «ИП Родники»;

- ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»;

- Сеть газопотребления ЗАО «РЭК»;

- Антенно-мачтовое сооружение (Ивановская область, г. Родники, ул. Мира, д. 20Б);

- ОАО «ДРСУ»;

- Котельные;

- Магистральный газопровод-отвод к ГРС Родники;

- Газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- ГРС «Родники»;

- ГРП, ШРП;

- Железнодорожные цистерны.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника инициации приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

- при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

- при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива, облака топливо-воздушной смеси поднимающегося над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:

- 300 м при мгновенной разгерметизации (разрушении) резервуара (трубопровода);

- 150 м при длительном истечении.

- огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

- направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны поражения при авариях на объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС, СУГ.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий и др.

В соответствии с паспортом территории Родниковского района Ивановской области и исходными данными, предоставленными ГУ МЧС России по Ивановской области, на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района расположено 2 потенциально-опасных объекта.

Таблица 9.2.2. - Перечень потенциально опасных объектов на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование ПОО | Фактический адрес расположения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть газопотребления ЗАО «РЭК» | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 | ОПО II класс опасности В соответствии с пп. 11.а п.1 статьи 48.1 ГК РФ (опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества) и п. 2 статьи 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ |
| 2. | Антенно-мачтовое сооружение | Ивановская область, г. Родники, ул. Мира, д. 20Б | Высота антенно-мачтового сооружения 350 м. В соответствии с пп. 1 п.2 статьи 48.1 ГК РФ (высота более чем 100 метров, для ветроэнергетических установок - более чем 250 метров) |

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов.

Биологически опасных объектов на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области нет.

Биологические загрязнения могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке биологических (патогенных) веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с биологическими (патогенными) веществами на борту.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района может быть вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры в порывах до 25 – 28 м/сек., в весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб жилищному фонду и имуществу граждан, сельскохозяйственному производству. Общий экономический ущерб может исчисляться миллионами, также может быть причинен косвенный и социальный ущерб.

Согласно паспорту территории Родниковского района Ивановской области, существует риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах жизнеобеспечения МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района:

- Электроподстанции ПС 110/6 кВ «Родники-1»; ПС 110/6 кВ «Большевик», ПС 110/10 кВ «Светоч»;

- Теплофикационная электростанция ТЭЦ-ПГУ (г. Родники, ул. Советская, д.20);

- Трансформаторные подстанции (ТП 10/0,4 кВ);

- Линии электропередачи 110 кВ;

- Линии электропередачи 10 кВ.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Согласно паспорту территории Родниковского района Ивановской области существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на канализационных системах с выбросом загрязняющих веществ, системах снабжения населения питьевой водой, на коммунальных газопроводах при нарушениях и повреждениях, вызванных другими ЧС природного (повышение уровня грунтовых вод, затопление территории), техногенного характера (взрывы, пожары, обрушение зданий, сооружений, транспортные аварии). Аварии в системах снабжения населения водой и на тепловых сетях в холодное время года возможны при нарушениях в электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.

Чрезвычайные ситуации на транспорте

Железные дороги, автомобильные дороги общего пользования и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, так как по ним производится транспортировка опасных грузов: АХОВ, СУГ, ЛВЕЖ, ТГ и ВМ. Очаг поражения может накрыть значительную территорию, и величина его будет зависеть от количества (объемов) транспортируемого опасного вещества, а также от метеорологических условий (температура воздуха, скорость и направление ветра).

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

По территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области проходят участки автомобильных дорог, по которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а также пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий ожидается в период с мая по октябрь, это связано с увеличением числа автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспортных магистралях и ПОО, которые могут привести к возникновению поражающих факторов являются следующие:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м3.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны автозаправщика. Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=3000 м2, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105- 03 составят:

- смертельного поражения  ;

- порогового поражения  .

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси, поступившей в окружающее пространство, составит 10,6 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

-  полного разрушения и смертельного поражения людей , ;

- сильного разрушения  ;

- среднего разрушения  ;

- слабого разрушения и порогового поражения людей , .

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара» ;

- время существования «огненного шара» ;

- зона смертельного поражения ;

- зона порогового поражения .

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости.

Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=1530 м2, диаметр разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения , :

- порогового поражения , .

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси, поступившей в окружающее пространство, составит 5,41 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей , ;

- сильного разрушения , ;

- среднего разрушения , ;

- слабого разрушения и порогового поражения людей , .

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

1. Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

2. Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

3. Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

4. Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ.

Изучение характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населенных пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

5. Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку по ГОСТ 14192-77.

6. Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ. Оснащение за счет грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными материалами.

7. Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о возникших нарушениях регламента перевозок.

8. Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств пожаротушения.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть при транспортировке различных АХОВ и взрыво- и пожароопасных веществ по железной дороге на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района.

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том числе и взрывопожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую опасность представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повышенном давлении. В соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» (приложение 6 таблица 3 Параметры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов) транспортировку пропана железнодорожным транспортом осуществляют в вагонах-цистернах 908Р вместимостью 43,75 тонны с полезным объемом 62,3 м3. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=9345 м2, диаметр разлития d=109,1 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения , ;

- порогового поражения , .

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси, поступившей в окружающее пространство, составит 43,75 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения зданий и смертельного поражения людей , .

- сильного разрушения зданий , ;

- среднего разрушения зданий ,;

- слабого разрушения зданий и порогового поражения людей , .

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 43,75 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара»» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара» ;

- время существования «огненного шара» ;

- зона смертельного поражения , .

- зона порогового поражения , .

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте

Аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах.

По территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района проходит участок магистрального газопровода-отвода к ГРС «Родники», ГРС «Родники», а также газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Согласно паспорту территории Родниковского района Ивановской области существует риск возникновения природных и техногенных аварийных чрезвычайных ситуаций, связанный с повреждением ГРС, ГРП, ШРП и разгерметизацией газопроводов.

9.3. НАЛИЧИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

На территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: ОГ ГУ МЧС России по Ивановской области, федеральной противопожарной службы, противопожарной службы субъекта, частной пожарной охраны, добровольной пожарной дружины, энергетики, коммунальной службы, службы горгаза, связи, службы охраны общественного порядка и ГИБДД, скорой медицинской помощи и другие поисково-спасательные, аварийно-спасательные и нештатные аварийно-спасательные формирования.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует ОГИБДД ОМВД по Родниковскому муниципальному району Ивановской области, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с ОГ ГУ МЧС России по Ивановской области определяются объемы аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

К организациям, продолжающим свою деятельность в «особый период», относятся:

- ПЧ МЧС,

- МОМВД,

- ГИБДД.

- больницы;

- бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного  состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

- склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);

- сельскохозяйственные производства.

Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время.

Таблица 9.3.1. - Состав территориального пожарно-спасательного гарнизона Ивановской области в подчинении Главного управления МЧС России по Ивановской области

| № п/п | подразделения | Адрес | Общее количество и вид отделений в боевом расчете по штату | Количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родниковский местный пожарно-спасательный гарнизон |  |  |  |  |
| 1. | 7 ПСЧ по охране г. Родники и Родниковского района 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России Ивановской области | г. Родники, ул. Космонавтов д.1-А | АЦ АЦ | 5 |
| 2. | ОП 7 ПСЧ по охране п. Каминский Родниковского района 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России Ивановской области | п. Каминский, Родниковский муниципальный район, пер. Каминский д.1 | АЦ | 2 |

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны на территории МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области.

В настоящее время прикрытие МО «Родниковское городское поселение» Родниковского муниципального района Ивановской области осуществляется: ОГ ГУ МЧС России по Ивановской области, 7 ПСЧ по охране г. Родники и Родниковского района 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России Ивановской области, ОП 7 ПСЧ по охране п. Каминский Родниковского района 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России Ивановской области и другими поисково-спасательными, аварийно-спасательными и нештатными аварийно-спасательными формированиями.

Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут11.

Необходимо оказать содействие в реконструкции и модернизации существующего 7 ПСЧ по охране г. Родники и Родниковского района 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ивановской области с доукомплектацией пожарными автомобилями в соответствии с НПБ 101-95 и положениями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

9.4. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗвИТИЮ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

Все мероприятия должны обеспечивать сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников.

Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. В случае, когда сооружения и мероприятия защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Особый упор необходимо сделать на лесовосстановительные работы – как основное средство профилактики и защиты от опасных природных явлений.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Комплекс мер по инженерной защите населения и территорий, осуществляемых должностными лицами и органами управления РСЧС, продолжает оставаться приоритетным направлением противодействия ЧС природного характера. Ведущая роль по-прежнему принадлежит возведению новых и реконструкции (ремонту) существующих инженерно-технических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от поражающих факторов, вызываемых стихийными бедствиями.

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий

природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

Виды защитных мероприятий.

Защитные мероприятия включают в себя несколько составляющих:

- мониторинг (наблюдение);

- прогнозирование;

- предупреждение опасного процесса;

- обеспечение защиты инженерно-техническими мероприятиями.

Мониторинг.

Мониторинг геологической среды является составной частью мониторинга окружающей природной среды (экологического мониторинга) и реализуется через специализированную систему наблюдений — Единую государственную систему экологического мониторинга (ЕГСЭМ), порядок функционирования которой определяется соответствующим Положением, утвержденным Правительством России.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС, для обеспечения безопасности населения и объектов экономики страны в природных ЧС.

Уполномоченные органы по проведению мониторинга и прогнозированию осуществляют наблюдение, сбор, обработку, обобщение, накопление, хранение и распространение информации на объектовом (локальном), местном, территориальном (региональном) и федеральном уровнях, а для мониторинга землетрясений и экзогенных процессов, соответственно, на глобальном уровне и на уровне элементарных форм проявления экзогенных геологических процессов.

Прогнозирование.

Данные наблюдений за состоянием геологической среды позволяют строить прогнозы возможности проявления опасного явления на конкретной территории. Изыскательские работы и прогноз времени проявления опасных процессов способствуют организации хозяйственной деятельности в районах и недопущению попадания людей

на опасные в определенный момент времени территории. На основе прогнозов составляются карты и схемы территорий, которые должны постоянно дополняться и обновляться. Вовремя выданный прогноз опасности, который доведен до сведения всех местных жителей и временных посетителей, приносит больше пользы, чем любые спасательные работы. Он не может оградить сооружение, но обеспечивает эвакуацию в безопасное место людей и той части имущества, которую можно вывезти с опасного участка.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Существующее множество методов наблюдения необходимо применять комплексно, что позволит делать прогнозы активизации опасных природных процессов с высокой степенью точности.

Предупреждение опасных явлений и защита от них.

К методам предупреждения опасных природных явлений и защите от них относятся различные организационные и инженерно-технические мероприятия, такие как создание системы информационного обеспечения (своевременное оповещение о возможной опасности), организация служб по предотвращению опасных явлений, строительство инженерных сооружений, выполнение конструктивных и других мероприятий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей, должны установить или предоставить участки для установки в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации, а также предоставлять имеющиеся технические средства массовой информации и время для распространения соответствующей информации.

9.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- опасные метеорологические явления:

- сильный ветер, в том числе шквал, смерч: скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом): количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь): количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди: количество осадков - 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 ч.;

- очень сильный снег: количество осадков - не менее 20 мм за период не более 12 ч.;

- крупный град: диаметр градин 20 мм и более;

- сильная метель: общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м;

- сильная пыльная (песчаная) буря;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения на проводах гололедного станка – 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

- сильный туман: видимость 50 м и менее;

- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);

- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более;

- заморозки, засуха.

- природные пожары:

- лесные пожары.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах:

- Электроподстанции ПС 110/6 кВ «Родники-1»; ПС 110/6 кВ «Большевик», ПС 110/10 кВ «Светоч»;

- Теплофикационная электростанция ТЭЦ-ПГУ (г. Родники, ул. Советская, д.20);

- Трансформаторные подстанции (ТП 10/0,4 кВ);

- АЗС и АГЗС;

- Склады ГСМ;

- Канализационные очистные сооружения;

- ООО «ИП Родники»;

- ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»;

- Сеть газопотребления ЗАО «РЭК»;

- Антенно-мачтовое сооружение (Ивановская область, г. Родники, ул. Мира, д. 20Б);

- ОАО «ДРСУ»;

- Котельные;

- Магистральный газопровод-отвод к ГРС Родники;

- Газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- ГРС «Родники»;

- ГРП, ШРП;

- Железнодорожные цистерны.

- риск возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах:

- Электроподстанции ПС 110/6 кВ «Родники-1»; ПС 110/6 кВ «Большевик», ПС 110/10 кВ «Светоч»;

- Теплофикационная электростанция ТЭЦ-ПГУ (г. Родники, ул. Советская, д.20);

- Трансформаторные подстанции (ТП 10/0,4 кВ);

- Линии электропередачи 110 кВ;

- Линии электропередачи 10 кВ, 0,4 кВ.

- риск возникновения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения (водопроводные, канализационные сети и сооружения, газопроводы высокого, среднего и низкого давления, ГРС, ГРП, ШРП, котельные, сети теплоснабжения);

- риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте (автомобильном транспорте, железнодорожном транспорте);

- риск возникновения чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте (магистральный газопровод-отвод к ГРС «Родники», газопроводы высокого, среднего и низкого давления).

Стадион также будет выполнять функции и городского стадиона