ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2026

Содержание

1	Общие положения	3

2	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, их основные характеристики, их местоположение	4

2.1	Объекты в области физической культуры и массового спорта	4

2.2	Объекты в области электроснабжения населения	4

2.3 Объекты в области теплоснабжения населения	6

2.4 Объекты в области газоснабжения населения	9

2.5 Объекты в области водоснабжения населения	13

2.6 Объекты в области водоотведения	20

2.7 Объекты в области автомобильных дорог	24

3	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	27

4	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	32

Общие положения

Генеральный план муниципального образования Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области утвержден Решением Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение» от 26.08.2010 № 40 (с изменениями).

Изменения в генеральный план муниципального образования Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области разработаны на основании постановления администрации Родниковского муниципального района Ивановской области от 18.11.2025 г. № 1393 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

- .

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, их основные характеристики, их местоположение

Объекты в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Плоскостное спортивное сооружение | Спортивная площадка | Объекты физической культуры и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 20 | город Родники, микрорайон 60 лет Октября, среднеэтажная жилая застройка | Не устанавливаются | до 2030г. |
| 1.2 | Плоскостное спортивное сооружение | Спортивная площадка | Объекты физической культуры и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 20 | город Родники, ул. Трудовая, производственная зона | Не устанавливаются | до 2030г. |

Объекты в области электроснабжения населения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ТП 10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,5 | Территория городского поселения Родники, ул. Весенняя, зона индивидуальной жилой застройки | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 2.2 | ТП 10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,5 | Территория городского поселения Родники, ул. Сиреневая, зона индивидуальной жилой застройки | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 2.3 | ТП 10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,5 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, мкр. Машиностроитель, зона застройки многоэтажными жилыми домами | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 2.4 | ТП 10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,5 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, ул. Деревенская, зона индивидуальной жилой застройки | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 2.5 | ТП 10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,5 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, ул. Сосновая, зона индивидуальной жилой застройки | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 2.6 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Реконструкция | Напряжение, кВ | 10 кВ | Территория городского поселения Родники | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 2,318 |  |  |  |
| 2.7 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | Территория городского поселения Родники, г. Родники, мкр. Машиностроитель, ул. Семейная, проезд Скрыловский, ул. Сосновая, ул. Ореховая, ул. Ягодная, ул. Деревенская, ул. Весенняя, ул. Апрельская, ул. Сиреневая | Охранная зона – 10 м | до 2030г. |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 52,409 |  |  |  |

- 2.3 Объекты в области теплоснабжения населения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Котельная БМК АШФ «Прогресс» | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, АШФ «Прогресс», производственная зона | - | Расчетный срок |
| 3.2 | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Коммунальщик» | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,46 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, ул. Зои Космодемьянской участок 37:15:013004:13, производственная зона | - | Первая очередь |
| 3.3 | Парогазовая ТЭЦ в ЗАО ПК «Нордтекс» | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 95,40 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, на участке 37:15:011701:186 производственная зона | - | Первая очередь |
| 3.4 | Вывод из эксплуатации участка магистрали тепловой сети от котельной ЗАО «РМЗ» до мкр. 60 лет Октября | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 0,4082 ( (2Ду 500, L=0,2377 км; 2Ду 300, L=0,1185 км; 2Ду 250, L=0,012 км; 2Ду 200, L=0,04 км). | Территория городского поселения Родники, г. Родники, мкр. 60 лет Октября | Охранная зона – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 500, 300, 250, 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 500, 300, 250, 200 |  |  |  |
| 3.5 | Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ООО «УК ИП «Родники до ЦТП ОТС | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 0,4780 ( 2Ду 500, L=0,3580 км; 2Ду 350, L=0,010 км; 2Ду 300, L=0,1100 км) | Территория городского поселения Родники, г. Родники, от котельной ООО «УК ИП «Родники до ЦТП ОТС | Охранная зона – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 500, 350, 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 500, 350, 300 |  |  |  |
| 3.6 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,567 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, 60 лет Октября д.9, д.10, а также д.3 и д/с «Золотая рыбка» к перспективной БМК 60 лет Октября | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 90/50, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 90/50 |  |  |  |
| 3.7 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 0,9 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, по ул. Кинешемская, вдоль Озера Индустриального парка | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 90/50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 90/50 |  |  |  |

- 2.4 Объекты в области газоснабжения населения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.2 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.3 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.4 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.5 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.6 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.7 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.8 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.9 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.10 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.11 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.12 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.13 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.14 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.15 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.16 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.17 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.18 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.19 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.20 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час |  | Территория городского поселения Родники, г. Родники | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.21 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,044 | Территория городского поселения Родники, на выходе ГРС «Родники» для обеспечения технической возможности подключения новых потребителей, инв. № 12/100» в г. Родники Ивановской области6 | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 89 |  |  |  |
| 4.22 | Газопровод распределительный среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,114 | Территория городского поселения Родники, г. Родники, ул. Семейная, проезд Скрыловский, ул. Сосновая, ул. Ореховая, ул. Ягодная, ул. Деревенская, ул. Весенняя, ул. Апрельская, ул. Сиреневая | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 4.23 | Газопровод распределительный среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,196 | Территория городского поселения Родники | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа |  |  |  |  |

- 2.5 Объекты в области водоснабжения населения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Артезианская скважина №2 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,015 | Город Родники, ул. Трудовая, 37:15:013010:2, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.2 | Артезианская скважина №3 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,003 | Город Родники, ул. Трудовая, 37:15:013016:1, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.3 | Артезианская скважина №4 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,03 | Город Родники, ул. Трудовая, 37:15:013016:2, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.4 | Артезианская скважина №5 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,013 | Город Родники, ул. Трудовая, 37:15:013007:1, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.5 | Артезианская скважина №6 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,049 | Город Родники, ул. Трудовая, 37:15:013012:15, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.6 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Трудовая, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.7 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Малышевский проезд, д. 3, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.8 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект, ед | 2 | Город Родники, ул. Малышевский проезд, д.3б, 37:15:012701:4, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Производительность, тыс. куб. м/сут |  |  |  |  |
| 5.9 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Станционная, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.10 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, проезд Северный, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.11 | Артезианская скважина №12 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:6, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.12 | Артезианская скважина №13 | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:7, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.13 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:5, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.14 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:5, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.15 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:5, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.16 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:25, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.17 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объектов, ед | 7 | Город Родники, ул. Колхозная, 37:15:013302:27, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Производительность, тыс. куб. м/сут |  |  |  |  |
| 5.18 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Объектов, ед | 3 | Город Родники, ул. Трудовая, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Производительность, тыс. куб. м/сут |  |  |  |  |
| 5.19 | Артезианская скважина | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Город Родники, проезд Малышевский, д. 3, производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.20 | ВОС | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 16,5 | Город Родники, ул. Советская, д. 20, 37:15:011701:145 производственная зона | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.21 | Насосная станция мкр. Гагарина | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, мкр. Гагарина, 37:15:012308:6 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.22 | Насосная станция №4 мкр. Шагова | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, мкр. Шагова, 37:15:011401:13 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.23 | Насосная станция ул. Рябикова | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Рябикова, 37:15:010305:3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.24 | Насосная станция ул. Трудовая | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, ул. Трудовая, 37:15:013016:3 зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.25 | Насосная станция мкр. Южный | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, мкр. Южная Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.26 | Насосная станция мкр. Южный | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, мкр. Южная, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.27 | Насосная станция мкр. Южный | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, мкр. Южная зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.28 | Насосная станция мкр. 60 лет Октября | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, куб. м/сут |  | Город Родники, мкр. 60 лет Октября, зона застройки многоэтажными жилыми домами | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 5.29 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,41 | Город Родники, мкр. Рябикова |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.30 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,37 | Город Родники, от ЦРБ до мкр.Гагарина |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.31 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,07 | Город Родники, мкр. 60 лет Октября |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.32 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,96 | Город Родники, мкр.Машиностроитель |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.33 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,88 | Город Родники, ул. Невская |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.34 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,25 | Город Родники, ул. 1-я Железнодорожная |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.35 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,1 | Город Родники, ул. Рябикова, д.3 |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.36 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,13 | Город Родники, ул. Кирова, д. 13, 14 |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.37 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,49 | Город Родники, |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.38 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,1 | Город Родники, мкр.Машиностроитель |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 150-300 |  |  |  |
| 5.39 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,4 | Город Родники, ул. Апрельская |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.40 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,4 | Город Родники, ул. Сиреневая |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.41 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,32 | Город Родники, ул. Весенняя |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.42 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,27 | Город Родники, проезд Скрыловский |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.43 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,67 | Город Родники, ул. Сосновая |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.44 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,4 | Город Родники, ул. Ореховая |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.45 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,38 | Город Родники, ул. Свободы |  | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.46 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,84 | Город Родники, ул. Семейная | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.47 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,14 | Город Родники, ул. Деревенская | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.48 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,18 | Город Родники, ул. Ягодная | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| 5.49 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,39 | Город Родники, от водозабора к новому району | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |

- 2.6 Объекты в области водоотведения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 20 | город Родники, производственная зона | Санитарно-защитная зона – 300 м | Первая очередь |
| 6.2 | КНС мкр. Гагарина | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,03 | город Родники, мкр. Гагарина Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь |
| 6.3 | КНС мкр. 60 лет Октября | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | город Родники, мкр. 60 лет Октября, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь |
| 6.4 | КНС мкр. Машиностроитель | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,05 | город Родники, мкр. Машиностроитель Многофункциональная общественно-деловая зона | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь |
| 6.5 | КНС ул. Трудовая | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | город Родники, ул. Трудовая Зона рекреационного назначения | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь |
| 6.6 | мини КНС ул. Трудовая | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | город Родники, ул. Трудовая Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 6.7 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,08 | город Родники, от КНС мкр. Гагарина до ул. 2-Желенодорожной | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 6.8 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,54 | город Родники, от КНС №82 до КОС | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250-300 |  |  |  |
| 6.9 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,28 | город Родники, от ул. Любимова 1/1 до ул. Советская, 8 | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.10 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,09 | город Родники, от мкр. Южный от д.2 до д.3 | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.11 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,2 | город Родники, от пр. Северный д.1 до Базы №2 | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.12 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,35 | город Родники, от ул. Невская до ул. Горького | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.13 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,65 | город Родники, от пер. Школьный до ООО Род-Тект | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.14 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,68 | город Родники, ул. Семейная | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.15 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,25 | город Родники, | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.16 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,12 | город Родники, ул. Деревенская | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.17 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,18 | город Родники, ул. Ягодная | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.18 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,23 | город Родники, ул. Ореховая | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.19 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,66 | город Родники, пр. Скрыловский | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.20 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,45 | город Родники, ул. Апрельская | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.21 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,4 | город Родники, ул. Зои Космодемьянская | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.22 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,38 | город Родники, ул. Сиреневая | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 6.23 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,34 | город Родники, ул. Весенняя | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |

- 2.7 Объекты в области автомобильных дорог

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ул. Волковская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.2 | ул. Дубовская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,1 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.3 | ул. Сосновая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,63 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.4 | ул.Ореховая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,4 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.5 | ул. Ягодная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,2 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.6 | ул. Деревенская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,11 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.7 | ул. Апрельская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.8 | ул. Сиреневая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.9 | ул. Весенняя | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,8 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.10 | ул. Марии Ульяновой – пл. Привокзальная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,8 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.11 | пр. Северный | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.12 | пр. Энгельса | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,8 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.13 | ул. 2 Пролетарская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,4 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.14 | ул. 2 Кирьяновская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.15 | ул. Лесная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.16 | ул. З. Космодемьянской | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,0 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.17 | пр. Борщевский | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,1 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.18 | мкр. 60 лет Октября | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,4 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.19 | ул. Любимова | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,1 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.20 | ул. Мира | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,9 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.21 | ул. Невская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,3 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.22 | от ул. Космонавтов до ул. Тельмана | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,41 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.23 | пр. Садовый участок 2 | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,8 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.24 | Филисовский проезд | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,4 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.25 | ул. Трудовая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,6 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |
| 7.26 | ул. Любимова- ул.1-я Железнодорожная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,28 | город Родники | Не устанавливаются | Первая очередь |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование параметра | количественный показатель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 565,0 | Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: - ТП 10/0,4 кВ, ул. Весенняя - 1 объект; - ТП 10/0,4 кВ, ул. Сиреневая- 1 объект; - ТП 10/0,4 кВ, ул. Деревенская - 1 объект; - ТП 10/0,4 кВ, ул. Сосновая - 1 объект; |
|  |  | Численность населения, чел |  |  |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 61,3 | Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: - Спортивная площадка, ЕПС -20, мкр 60 лет Октября – 1 объект; Планируемые к реконструкции объекты местного значения поселения: - Насосная станция №4 мкр. Шагова - 1 объект; - Насосная станция мкр. Гагарина - 1 объект; - Насосная станция ул. Рябикова - 1 объект; - Насосная станция мкр. Южный - 3 объекта; -Артезианская скважина №2 - 1 объект; -Артезианская скважина №2 - 1 объект; - КНС мкр. Гагарина – 1 объект; - мини КНС ул. Трудовая – 1 объект; |
|  |  | Численность населения, чел |  |  |
| 3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь зоны, га | 29,6 | Планируемые к размещению объекты местного значения района: - Школа на 800 мест – 1 объект; Планируемые к реконструкции объекты местного значения района: - Реконструкция территории (строительство открытых спортивных плоскостных сооружений) МБОУ средняя школа № 2 – 1 объект Планируемые к реконструкции объекты местного значения поселения - КНС мкр. Машиностроитель – 1 объект; Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: - ТП 10/0,4 кВ, мкр. Машиностроитель - 1 объект; |
|  |  | Численность населения, чел |  |  |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь зоны, га | 19,1 | Планируемые к размещению объекты федерального значения: - Пожарное депо на 5 машинно-мест – 1 объект Планируемые к реконструкции объекты местного значения поселения - Насосная станция мкр. 60 лет Октября – 1 объект; |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны, га | 34,2 | Планируемые к размещению объекты местного значения района: - Физкультурно-оздоровительный комплекс на земельном участке МБУ «Триумф» - 1 объект; Планируемые к реконструкции объекты местного значения района: - Районный стадион – 1 объект; - Хоккейная площадка на стадионе «Труд» - 1 объект; - Реконструкция территории (строительство открытых спортивных плоскостных сооружений) МБОУ средняя школа № 2 – 1 объект; |
| 6 | Производственная зона | Площадь зоны, га | 324,7 | Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: - Спортивное сооружение ул. Трудовая – 1 объект; Планируемые к реконструкции объекты местного значения района: - Комплексная реконструкция и благоустройство территории у здания МКУ ДО «Родниковская ДШИ» – 1 объект; Планируемые к размещению объекты регионального значения: - Текстильное предприятие ООО «Суртекс Родники» в г. Родники (2-й этап), планируемый объем инвестиций 1700 млн. руб., планируется создать 100 рабочих мест – 1 объект; Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: - Спортивная площадка, ЕПС -20, ул. Трудовая – 1 объект; - Котельная БМК АШФ «Прогресс» - 1 объект; Планируемые к реконструкции объекты местного значения поселения: -Артезианская скважина, ул. Трудовая- 1 объект; -Артезианская скважина, ул. Малышевский проезд, д 3 - 1 объект; -Артезианская скважина, ул. Малышевский проезд, д.3б - 1 объект; -Артезианская скважина, ул. Станционная - 1 объект; -Артезианская скважина, проезд Северный - 1 объект; -Артезианская скважина, Малышевский, д. 3- 1 объект; - ВОС, ул. Советская, д. 20 - 1 объект; - Котельная «Агросервис» №1 ООО «Коммунальщик» - 1 объект; - Парогазовая ТЭЦ в ЗАО ПК «Нордтекс» - 1 объект; - Очистные сооружения (КОС) – 1 объект; |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 30,8 | Планируемые к реконструкции объекты местного значения поселения: -Артезианская скважина №2 - 1 объект; -Артезианская скважина №3 - 1 объект; -Артезианская скважина №3 - 1 объект; -Артезианская скважина №5 - 1 объект; -Артезианская скважина №6 - 1 объект; -Артезианская скважина, ул. Колхозная - 7 объектов; -Артезианская скважина, ул. Трудовая- 1 объект; - Насосная станция ул. Трудовая – 1 объект; - КНС мкр. 60 лет Октября – 1 объект; |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 248,5 | - |
| 9 | Зона садоводства, огородничества | Площадь зоны, га | 118,9 | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 3,23 |  |
| 10 | Зона рекреационного назначения | Площадь зоны, га | 261,3 | Планируемые к реконструкции объекты местного значения поселения: - КНС ул. Трудовая – 1 объект; |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны, га | 1,6 | - |
| 12 | Лесопарковая зона | Площадь зоны, га | 118,9 | - |
|  | Зона лесов | Площадь зоны, га | 118,9 |  |
| 13 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 25,3 | - |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 |
| 2 | Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устанавливать рекламные конструкции. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики); б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 1 метра - от глухих стен; в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений; г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра; д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 |
| 3 | Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения | На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 4 | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 |
| 5 | Охранная зона тепловых сетей | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 |
| 6 | Придорожные полосы автомобильных дорог | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |